緯度・経度・標高からの
ピクセル・ライン計算アルゴリズム説明書

# １．与件

B，L	緯度・経度、あるいは

X，Y	ガウス－クリューゲル投影の座標値

H	楕円体高

標定要素（PrismGeoモジュールの関数を通して利用可能）

# ２．求件

p	ピクセル

l	ライン

# ３．利用可能な資源

Bundle_t PL_to_Bundle(double pixel, double line, Orient_t& Orient, double R_H);

// ピクセル・ラインから、バンドル方程式を求める。

// なお、R_Hは、大気補正に使用するための概略の標高である。

XandR GetSatPosAlt(double line, Orient_t& Orient);

// ラインから、衛星の位置と姿勢を求める。

Vector Bundle_on_LSR(Bundle_t Bundle, LSRt& LSR, double H);

// バンドルがLSRの楕円体高Hの面と交わる点のECRを求める。

LSRt::LSRt(double B0, double L0, double H0);

// LSR座標系の原点を緯度・経度・楕円体高で指定して、LSRを作成する。

Vector ECR_to_LSR(Vector& ECR)	// 地心直交座標 → LSR

Vector LSR_to_ECR(Vector& LSR)	// LSR → 地心直交座標

Vector BLH_to_ECR(double B, double L, double H);

// 緯度・経度・楕円体高をECRに変換する。

# ４．作成すべき関数（ツール）

4-1. Coordinates.h/ccp

class GK_t;

（機能）	ガウス－クリューゲル投影の情報を格納するクラス。

（参考）	「座標計算アルゴリズム説明書」参照。

Vector GK_t::BL_to_GK(double B, double L);

（機能）	緯度・経度からガウス－クリューゲル座標を求める。

（手順）	「座標計算アルゴリズム説明書」参照。

void GK_t::GK_to_BL_(Vector XY, double& B, double& L);

（機能）	ガウス－クリューゲル座標から緯度・経度を求める。

（手順）	「座標計算アルゴリズム説明書」参照。

void ECR_to_BLH (Vector& ECR, double& B, double& L, double& H);

（機能）	ECRの座標値を緯度・経度・楕円体高に変換する。

（手順）	「座標計算アルゴリズム説明書」参照。

4-2. PrismGeo.h/ccp

void Init_PLH_to_BL(Orient_t& Orient);

（機能）	PLH_to_BL()を初期値する。

（手順）	１．	Orientにある画像情報へのポインタを使用して、画像の中間（開始と終了の真中）のラインを決定する。

２．	１で決定したラインをGetSatPosAlt()に入力し、衛星の位置のECR座標を求める。

３．	２で求めたECR座標をECR_to_BLH()に入力し、衛星の位置の緯度・経度を求める。

４．	３で求めた緯度・経度をPLH_to_BL()で利用するため、静的に確保した概略の緯度・経度（L0、B0）に格納する。

（注意）	PLH_to_BL()を呼び出す前にコールすること。異なる画像に対してPLH_to_BL()を呼び出す場合は、本関数を再度コールすること。

void PLH_to_BL(double pixel, double line, double H, Orient_t& Orient, double &B, double &L);

（機能）	楕円体高を仮定して、ピクセル・ラインに対応する緯度・経度を返す。

（手順）	１．	ピクセル・ラインと標高をPL_to_Bundle()に入力して、バンドル方程式を求める。標高は、緯度・経度をBL_to_GeoidH()に入力しジオイド高を求め、これと楕円体高（H）を加算して求める。

２．	概略の緯度・経度（L0、B0）、楕円体高0をLSRt::LSRt()に入力して、この点（楕円体上にある）の回りのLSRを作成する。

３．	１で得られたバンドル方程式、２で得られたLSR、与えられた楕円体高HをBundle_on_LSR()に入力して、バンドルとLSRの交点のECR座標を求める。これをECR_to_BLH()に入力して、交点の緯度・経度・楕円体高を求める。

４．	３で求めた緯度・経度を新しい概略の緯度・経度（L0、B0）とする。このとき、緯度・経度の変化も求める。

５．	与えられた楕円体高Hと３で求めた楕円体高の差、４で求めた緯度・経度の変化が、いずれも一定値（例えば、地上1mm）以内であれば、３で求めた緯度・経度を出力し、終了する。それ以外の場合は、２に戻る。

void Init_BL_to_PLs(Orient_t& Orient, double H);

（機能）	楕円体高Hを使用して、緯度・経度等からピクセル・ラインを求める関数BL_to_PL0()、BLH_to_PL0()、BLH_to_PL()を初期化する。

（手順）	１．	画像の4隅のピクセル・ラインに対して、ピクセル・ラインと与えられた楕円体高をPLH_to_BL()に入力し、4隅の緯度・経度を求める。

２．１で求めた4組のピクセル・ラインと緯度・経度の関係を満足する緯度・経度からピクセル・ラインへの共１次の変換式（下式）の係数を決定する。
	p=a10B+a01L+a11BL+a00l=b10B+b01L+b11BL+b00

３．	２で求めた係数を、静的領域に記録する。

（注意）	BL_to_PL0()、BLH_to_PL0()、BLH_to_PL()を呼び出す前にコールすること。異なる画像に対してこれらの関数を呼び出す場合は、再度本関数をコールすること。

void BL_to_PL0(double B, double L, double& pixel, double& line);

（機能）	緯度・経度から、共1次式を用いて、概略のピクセル・ラインを求める。

（手順）	１．	Init_BL_to_PL0 ()で計算した係数を使用して、与えられた緯度・経度に対するピクセル・ラインを求める。

void BLH_to_PL0(double B, double L, double H, Orient_t& Orient, double& pixel, double& line, double pixel0, double line0);

（機能）	緯度・経度・楕円体高、概略のピクセル・ラインから、ピクセル・ラインを求める。

（手順）	１．概略のピクセル・ラインを、ピクセル・ラインの近似値（p0，l0）に代入する。

２．	ピクセル・ラインの近似値（p0，l0）と与えらた楕円体高HをPLH_to_BL()に入力し、緯度・経度（B0，L0）を計算する。

３．	下式に従い、ピクセルライン（p，l）を求める。ただし、a00等は、Init_BL_to_PLs()で求めた値である。
	pl=p0l0+a10+a11La01+a11Bb10+b11La01+a11BB−B0L−L0

４．	２で求めた緯度・経度（B0，L0）と、与えられた緯度・経度（B，L）との差が一定値（例えば、地上1mm）以内であれば，３で求めたピクセル・ライン（p，l）を返し、終了する。それ以外の場合は、３で求めたピクセル・ライン（p，l）を、	ピクセル・ラインの近似値（p0，l0）として、２に戻る。

（参考）	PLH_to_BL()は、楕円体高Hに対応したピクセル・ラインから緯度・経度への真の変換関数Gである。ピクセル・ラインの近似値を（p0，l0）、緯度・経度（B，L）に対する真のピクセル・ラインの値を（p0，l0）、近似値に対する修正量を（Δp，Δl）とすると、以下のようになる。
	B0L0=Gp0l0
	BL=Gpl=Gp0l0+ΔpΔl≈B0L0+∂B∂p∂B∂l∂L∂p∂L∂lΔpΔl
	ΔpΔl≈∂B∂p∂B∂l∂L∂p∂L∂l−1B−B0L−L0=∂p∂B∂p∂L∂l∂B∂l∂LB−B0L−L0a10+a11La01+a11Bb10+b11La01+a11BB−B0L−L0

void BLH_to_PL(double B, double L, double H, Orient_t& Orient, double& pixel, double& line);

（機能）	緯度・経度・楕円体高から、ピクセル・ラインを求める。

（手順）	１．	与えられた緯度・経度（B，L）をBL_to_PL0()に入力して、概略のピクセル・ライン（p0，l0）を求める。

２．	１で求めた概略のピクセル・ライン（p0，l0）をピクセル・ラインの初期値として、BLH_to_PL0()をコールし、ピクセル・ラインを求める。

4-3. DEM.h/ccp

void Init_DEM(char *DemFileName);

（機能）	DEMを読み込み、モジュールを初期化する。

double BL_to_DEMH(double B, double L);

（機能）	緯度、経度から標高を求める。

4-4. Geoid.h/ccp（ジオイド補正は行わないが、ジオイド補正を行う場合に必要な関数をコールすること）

void Init_Geoid(char *GeodiFileName);

（機能）	ジオイド高ファイルを読み込み、モジュールを初期化する。

（処置）	何もしない。

double BL_to_GeoidH(double B, double L);

（機能）	緯度、経度からジオイド高を求める。

（処置）	常に0を返す。

# ５．正射画像の作成方法の概要

１．	Init_PLH_to_BL()をコールし、PLH_to_BL()を初期値する。

２．	その地域における典型的な楕円体高をInit_BL_to_PLs()に入力し、BL_to_PLs()を初期化する。

３．	出力範囲が与えられていない場合は、未補正画像の4隅の画素について、PLH_to_GK()をコールして、それらのガウス－クリューゲル座標の最小値・最大値をもって、出力範囲とする。

４．	出力画像の全てのラインについて、５~８以下の操作を行う。

５．	出力画像の当該ラインの全ての画素について、以下の方法で緯度・経度・楕円体高を計算する。

5-1.	ガウス－クリューゲル座標の座標値（X，Y）を計算する。

5-2.	5-1で求めた座標値（X，Y）をGK_to_DEMH()に入力して標高を求め、また、GK_to_GeoidH()に入力してジオイド高を求める。両者を足して、楕円体高Hを求める。

６．	出力画像のピクセル番号の昇順に、BLH_to_PL()を使用して、近似値なしで入力画像のピクセル・ラインを求める。最初に有効なピクセル・ラインを得られたならば、この画素のデータを出力画像の当該画素にコピーして、次に進む（この時の出力画像のピクセル番号をpoとする）。有効性については、「６．画像の範囲外データへの対応」参照。

７．	poから降順にBLH_to_PL0()を使用して、入力画像のピクセル・ラインを求め、出力画像の対応する画素にコピーする。概略のピクセル・ラインは、po +1のピクセル・ラインとする。有効なピクセル・ラインが得られなければ、次に進む。

８．	poから昇順にBLH_to_PL0()を使用して、入力画像のピクセル・ラインを求め、出力画像の対応する画素にコピーする。概略のピクセル・ラインは、po -1のピクセル・ラインとする。有効なピクセル・ラインが得られなければ、次に進む。

なお、有効なピクセル・ラインが得られなかった場合は、0を埋める。６で、有効なピクセル・ラインを得られなかった場合は、そのラインの全ての画素に0を埋める。

# ６．画像の範囲外データへの対応

PrismGeo.cppのPixel_to_CCD()の421行目（if (i > MaxCCD) {）では、画像の範囲外のピクセルを与えられた場合、異常終了するようになっている。同様に、GetSatPosAlt()の491行目（if (l1<1 || l2>Orient.ImInf->lines) {）では、画像の範囲外のラインを与えられた場合は、異常終了するようになっている。正射画像作成においては、範囲外のピクセル、ラインを与えられる場合があるので、これらの関数及びそれを引用する関数（今回作成する関数を含む）を、以下のように修正する。

- 正常なピクセル、ラインが与えられたかどうかを示すグローバル変数Invarid_Pixel_Lineを用意する。

- PrismGeoInit()では、Invarid_Pixel_Lineをfalseにする。

- Pixel_to_CCD()、GetSatPosAlt()では、正常なピクセル・ラインが与えられた場合には、Invarid_Pixel_Lineをfalseにし、処理を継続する。それ以外の場合には、Invarid_Pixel_Lineをtrueにして、処理を中断する。

- Pixel_to_CCD()、GetSatPosAlt()を呼び出した場合（間接的に呼び出した場合も含む）は、Invarid_Pixel_Linをチェックし、trueであれば処理を中断する。